1. 控制接口（遥控器→机器人）

- 接口描述：遥控器下发指令的封装，开机后通过WebRTC持续下发

- 运行频率：20Hz

- 请求示例：

{ "code": 0, "mode": 0, "v": [0.0, 0.0, 0.0], "rpy": [0.0, 0.0, 0.0], "h": [0.0], "variable": [0.0, 0.0, 0.0]}

- 成员介绍：

//code：通信状态码，code为0表示正常通信，4001表示遥控器未准备就绪，4002表示遥控器故障，仅code为零时机器人执行命令

//mode：状态码，代表希望机器人切换的状态

当前包括：

| Mode | 功能 | 状态码 | 是否为特殊动作（结束前除急停不可切出） | 是否为特殊动作（需弹窗确认周围环境，是否进入，造成损失免责） | 第几排按键（第一排状态，第二排动作） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Passive | 被动模式 | 1000 | 否 | 否 | 不作为可选状态 | 不进行任何主动控制的状态 |
| damp | 阻尼模式 | 1001 | 否 | 否 | 一 |  |
| BalanceStand | 平衡站立 | 1002 | 否 | 否 | 一 |  |
| standup | 站立 | 1004 | 否 | 否 | 一 |  |
| Standdown | 待机 | 1005 | 否 | 否 | 一 |  |
| RecoverStand | 恢复站立 | 1006 | 否 | 是 | 一 |  |
| rl | 全地形模式 | 1101 | 否 | 否 | 一 | 默认状态（开机无指令自动下发） |
| rl_running | 奔跑模式 | 1102 | 否 | 是 | 一 |  |
| rl_climbing | 高台攀爬模式 | 1103 | 否 | 是 | 一 |  |
| hello | 打招呼 | 1021 | 是 | 否 | 二 |  |
| wallow | 打滚 | 1022 | 是 | 是 | 二 |  |
| greet | 拜年 | 1023 | 是 | 是 | 二 |  |
| box | 拳击 | 1024 | 是 | 是 | 二 |  |
| heart | 比心 | 1025 | 是 | 是 | 二 |  |
| highjump | 高跳 | 1026 | 是 | 是 | 二 |  |
| forwardjump | 前跳 | 1027 | 是 | 是 | 二 |  |
| forwardflip | 前空翻 | 1028 | 是 | 是 | 二 |  |
| backflip | 后空翻 | 1029 | 是 | 是 | 二 |  |
| sideflip | 侧空翻 | 1030 | 是 | 是 | 二 |  |

//v：速度命令，包括x，y方向的速度指令，及转向速度指令，通常对应左摇杆的x,y轴，右摇杆的y轴（此处x，y轴定义沿用机器人行业习惯，狗头朝向/竖直方向为x轴，水平方向为y轴）

//rpy：姿态命令，仅在全地形及平衡站立状态下使用，控制机器人的横滚角，俯仰角，航向角

//h：站高，仅在全地形及平衡站立状态下使用，控制机器人的站立高度

//variable：无实际功能，仅作预留

2. 状态接口（机器人→遥控器）

·  接口描述：机器人反馈的状态信息，开机后通过WebRTC持续上传。

- ·  运行频率：20Hz

·  响应示例：

{ "code": 0, "power": [48.5, 100], "rpy": [0.0, 0.0, 0.0], "v": [0.0], "h": [0.0], "state": 1101, "fault": 4000 }

·  成员介绍：

//code：通信状态码，code为0表示正常通信，4001表示机器人通信未准备就绪

//power：48.5为机器人电池电压，单位v；100为机器人电量百分比，单位%

//rpy：机器人当前的roll，pitch，yaw信息，仅需显示roll，pitch信息，单位°

//v：机器人当前的综合速度：x，y方向速度的平方和，单位m/s

//h：机器人当前的站高，单位m

//state：机器人当前正在执行的状态，与命令中的mode对应。

| Mode | 功能 | 状态码 | 是否为特殊动作（结束前除急停不可切出） | 是否为特殊动作（需弹窗确认周围环境，是否进入，造成损失免责） | 第几排按键（第一排状态，第二排动作） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Passive | 被动模式 | 1000 | 否 | 否 | 不作为可选状态 | 不进行任何主动控制的状态 |
| damp | 阻尼模式 | 1001 | 否 | 否 | 一 |  |
| BalanceStand | 平衡站立 | 1002 | 否 | 否 | 一 |  |
| standup | 站立 | 1004 | 否 | 否 | 一 |  |
| Standdown | 待机 | 1005 | 否 | 否 | 一 |  |
| RecoverStand | 恢复站立 | 1006 | 否 | 是 | 一 |  |
| rl | 全地形模式 | 1101 | 否 | 否 | 一 | 默认状态（开机无指令自动下发） |
| rl_running | 奔跑模式 | 1102 | 否 | 是 | 一 |  |
| rl_climbing | 高台攀爬模式 | 1103 | 否 | 是 | 一 |  |
| hello | 打招呼 | 1021 | 是 | 否 | 二 |  |
| wallow | 打滚 | 1022 | 是 | 是 | 二 |  |
| greet | 拜年 | 1023 | 是 | 是 | 二 |  |
| box | 拳击 | 1024 | 是 | 是 | 二 |  |
| heart | 比心 | 1025 | 是 | 是 | 二 |  |
| highjump | 高跳 | 1026 | 是 | 是 | 二 |  |
| forwardjump | 前跳 | 1027 | 是 | 是 | 二 |  |
| forwardflip | 前空翻 | 1028 | 是 | 是 | 二 |  |
| backflip | 后空翻 | 1029 | 是 | 是 | 二 |  |
| sideflip | 侧空翻 | 1030 | 是 | 是 | 二 |  |

//fault：机器人当前发生的故障。

| Fault | 错误码 | 备注 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无故障 | 4000 |  |  |
| 未连接到机器人 | 4001 | 特殊故障：1s未收到机器人反馈时自动进入 | 连接机器人后自动解决 |
| 机器人电压过低 | 4002 |  |  |
| IMU硬件丢失 | 4003 |  |  |
| 初始位姿异常 | 4004 |  |  |
| 电机丢失 | 4005 |  |  |
| 电机转矩保护 | 4006 |  |  |
| 电机故障 | 4007 |  |  |

- 调零接口（机器人⬅➡遥控器）

·  接口描述：可通过WebRTC进行，用于机器人调零功能，仅在调零功能中进行交互

·  调零流程描述：

- 遥控器端发送调零请求（仅机器人处于阻尼状态下）

- 机器人端响应支持或不支持

- 遥控器端发送开始调零

- 机器人响应调零中，成功，或失败

·  交互频率 : <10Hz：

- ·  请求示例：

{ "code": 1, "command": "zero_quest"}

| command | 说明 |
| --- | --- |
| zero_quest | 调零请求 |
| zero_start | 调零开始 |

·  响应示例

{ "code": 1, "state": "support"}

| State | 说明 |
| --- | --- |
| support | 支持调零 |
| unsupport | 不支持调零 |
| in_progress | 调零中 |
| zero_success | 调零成功 |
| zero_failed | 调零失败 |